安装尺寸/Mounting Dimension

开孔尺寸

| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 显示窗口 | Display | 双排LED显示 |
| 可读性 | Readability | 1/90000 |
| 输出线性 | Output linear | ＜0.002% |
| 综合精度 | Comprehensive accuracy | 优于0.01% |
| A/D转换速度 | A/D Conversion speed | ≤1600次/秒 |
| 接受灵敏度 | Accept sensor | -3.6~+3.6 m V/V |
| 输入负载 | Input load | 1～8只350Ω传感器 |
| 输出规格 | Output specification | ±10V / 0～10V / 4～20mA |
| 满量程温度漂移 | Temp.effect on output | ≤10ppm /℃ |
| 零点温度漂移 | Temp.effect on zero | ≤10μV /℃ |
| 激励电压 | Excitation voltage | 5VDC |
| 电源供给 | Power supply | 24±5VDC |
| 整机功耗 | Power waste | ≤8W |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -20～70℃ |
| 单件重量 | Weight approx. | 0.5kg |
| 材料 | Material | Aluminum ally（铝合金） |
| 防护等级 | IP Class | IP65 |

特点与用途/Features & Applications

- 用于需要将测力信号转换为数字通讯信号、标准模拟输出信号及简单控制的场合

- 模拟输出信号可选择4-20mA、±10V、1-5V，数字通讯接口可选择RS485或RS232

- 双排6位LED数码管分别显示实时测量值、峰值、输出电流值、I/O状态信息

- 控制器带有上限、中限、下限界限判断功能

- I/O有4入6出，可自定义输入输出端口功能

- 可通过上位机进行驱动控制器输出，可部分替代PLC

- 可以用在各种称重场合，适用配料秤、包装称、灌装称，减量配料秤等功能性配料现场

- 控制器供电电源采用DC24V供电，压宽±5V，更加安全稳定

- 开孔式面板安装，面板面积仅110mm（宽）×62mm（高）

应用场景：

应用于化工、食品、金属粉末等配料秤场合，混凝土搅拌站、沥青搅拌站。

应用于液体灌装，粉体灌装、包装，定量控制的称重场合。

应用于减量称控制现场。

应用于料灌称重现场，地磅称重现场，拉力，压力，扭力测试现场。

配置选型：

FA05－B－4－JDQ－AI4

AI4：模拟电流4-20mA

AV0F：模拟电压±10V

AV1：模拟电压1-5V

000：无模拟量

产品型号

B：比较模式

JDQ: 继电器输出

JTG：晶体管输出

JTG:晶体管输出

4：RS485通讯

2：RS232通讯

C：CAN通讯

0：无通讯